## ДО

„Е.Миролио“ ЕАД

гр. Сливен, кв. Индустриален

О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за „Е.Миролио“ ЕАД, включващo:

- Инсталация за дигитално щамповане – 1 бр., състояща се от:

- Линия за подготовка на платове за преносен печат с плот 2400 x 2000 мм с комбинирано изправяне хода на нишката

- Машина за мастилено струен печат на дисперсни багрила върху хартиен носител за преносен печат чрез сублимация върху текстилни подложки

- Машина за продължително декатиране под налягане

- Линия за качествен контрол и цехов транспорт на печатани платове

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване за „Е.Миролио“ ЕАД, включващo:

- Инсталация за дигитално щамповане – 1 бр., състояща се от:

- Линия за подготовка на платове за преносен печат с плот 2400 x 2000 мм с комбинирано изправяне хода на нишката

- Машина за мастилено струен печат на дисперсни багрила върху хартиен носител за преносен печат чрез сублимация върху текстилни подложки

- Машина за продължително декатиране под налягане

- Линия за качествен контрол и цехов транспорт на печатани платове

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

| Изисквания и условия на „Е.Миролио“ ЕАД | Предложение на кандидата Марка/модел/производител/тех-нически характеристики | Забележка |
| --- | --- | --- |
| Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: Обособена позиция 1: ЛИНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЛАТОВЕ ЗА ПРЕНОСЕН ПЕЧАТ С ПЛОТ 2400 x 2000 ММ С КОМБИНИРАНО ИЗПРАВЯНЕ ХОДА НА НИШКАТА Вход за линията от: - От плат, който е накатан на слоеве Основни работни органи и модули на линията: - Единица за центриране на плата - Фотоклетка за цялата височина - Моторедуктор - Разширителна група 360° - Група за разтваряне на кантовете на 360°, изработена с една моторизирана двойка цилиндри от AISI 304 със спирала - Система за изправяне на всякакъв вид отклонения в хода на нишката, при широка гама платове, с изключение на еластичните. Работи като упражнява едно опъване по посока на нишката чрез две колела носещи корона с щифтове, на които се закача ръба на плата, съставена от: - Водачи за движение на групата колела - Моторизиран цилиндър за теглене покрит с гумена лента - Подвижен цилиндър за компенсация на скоростта - Регулируема група с два разширителни цилиндъра, на входа колела за поставяне на щифтове - Устройство с двойна фотоклетка за автоматичен контрол на напречната позиция на колелата спрямо фирата на плата. - Автоматична система за коригиране на диагоналните и завити отклонения за всякакъв вид плат, включително плетива и еластични, съставена от: - 1 брой подвижна рама за корекция на диагоналните отклонения, задвижвана от мото редуктор - 2 броя коригиращи извити цилиндъра - Ел. табло за контрол и управление. - Контролен панел - свободни ролки от стомана AISI 304. - Електронен контрол за управление на коригиращите цилиндри – мултипроцесорна система чрез изработване на сигнал с оптични глави, напречно разположени на плата и в състояние да определят хода на нишката, управлява коригиращите цилиндри и определя необходимата позиция за да се получи изправянето на нишката. Технически характеристики и детайли: - Плот 2400х2000 - Ширина цилиндри: 2400 мм - Максимална ширина на плата: 2000 мм - Скорост 5÷80 м/мин. - Минимална механична скорост 5 м/мин. - Максимална механична скорост 80 м/мин. Допълнителни технически показатели, необходими за провеждане на оценката: - Действие на механичната система: - Способност за напречно опъване на плата - Сензорен контрол по цялата ширина на плата - Корекция на S-образните отклонения в основата на плата - Действие на оптичната система : - Оптичен контрол по цялата ширина на плата - Независимо индивидуално управление по цялата ширина на плата за изправянето му - Корекция на дъгообразни, диагонални отклонения в основата на плата - Единица за контрол, визуализация и събиране на данни - компютър с дисплей със система за съобщаване на данни свързани с отклонението на нишката - Устройство за навиване на ролки - Инсталация за изчеткване на плата Обособена позиция 2: МАШИНА ЗА МАСТИЛЕНО СТРУЕН ПЕЧАТ НА ДИСПЕРСНИ БАГРИЛА ВЪРХУ ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ЗА ПРЕНОСЕН ПЕЧАТ ЧРЕЗ СУБЛИМАЦИЯ ВЪРХУ ТЕКСТИЛНИ ПОДЛОЖКИ – 1 бр. Основни работни органи и модули на машината: - Средство за развиване на хартиени ролки с минимален диаметър 700 мм; - Средство за развиване снабдено с ултразвуков сензор в състояние да поддържа под контрол периферната скорост - Средство за развиване снабдено с подвижни цилиндри - 2 броя електростатични лоста за гарантиране прилепването на хартията към лентата преди зоната за печат - 1 брой електростатичен лост за гарантиране прилепването на хартията към лентата след зоната на печат; - Регулация във височина на количката за печат над лентата; - Предотвратяване на евентуални прегъвки на хартията чрез лазерни сензори, монтирани върху структурата на лентата и на количката за печат. - Вграден електрически шкаф; - Оперативен интерфейс с интерактивен дисплей за контрол на всички оперативни параметри на машината; - Система за измиване на печатната лента с управлявана четка и чистачки за почистване / сушене, за да се отстрани остатъчната вода. - Средство за навиване за хартиена ролка до диаметър 500 мм - Средство за центриране на изхода контролиран от сензори - Сушилня за линията с единствено преминаване - Затопляне на газ с включена горелка Технически характеристики и детайли: - Брой редове инсталирани глави: 4 - Брой възможни за инсталиране редове: 4 - Брой глави: 32 - Брой възможни за инсталирани глави: 32 - Брой цветове: от 4 до 8 цвята - Максимална височина на печат: 1800 мм - Максимална височина плат: 1820 мм - Ел. напрежение: 400V – III – 50HZ – 3PH - Консумация на въздух под налягане: около 150 л/мин – 6 бар. - Консумация вода: макс. консумация 100-400/л-ч.-2bar - Инсталирана мощност: 40 kVA за печат и сушене Допълнителни технически показатели, необходими за провеждане на оценката: - Възможност за мастиленоструен печат на дисперсни багрила върху хартиени подложки с широк диапазон от площна маса – от 45 до 120 г/м2; - Действие на входящия развиващ модул: Модулът трябва да може да приеме хартия от рула с диаметър минимум 700 мм, като изпълнява следните функции: - Поддържане на постоянно зададеното повърхностно напрежение на хартията; - Сензорен контрол за центриране на хартията; - Действие на изходящия навиващ модул: Модулът трябва да може да приеме хартия от рула с диаметър до 500 мм, като изпълнява следните функции: - Поддържане на постоянно зададеното повърхностно напрежение на хартията; - Сензорен контрол за центриране на хартията и постоянно напрежение в навитата ролка; - Действие на допълнителен модул за поддръжка на печатните глави на машината: - Самостоятелна количка за съхраняване и измиване на печатните глави; Обособена позиция 3: МАШИНА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДЕКАТИРАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ – 1 бр. Основни работни органи на машината за продължително декатиране под налягане: - Пейка за подаване със спирачка с лост, пързалка, цилиндър за захранване; - Част за декатиране с хромиран и полиран цилиндър за декатиране, с парно затопляне; - Вана за обработка на плата с пара под налягане; - Подплата за обработка с цилиндър за теглене и спиране; - Затоплен сектор за крайна обработка на плата; - Изход на транспортна лента и сектор за охлаждане; - Средство за сгъване с плоскост снабдена с антистатични лостове; - Средство за сгъване с гръб с променлив ход. Спомагателни работни органи на машината е снабдена за трикотажни платове: - Центриране с напречни летви - Комбиниран вход за плетива и совалка - Група за пресоване - Видео наблюдение на процеса Технически характеристики и детайли: - Полезна работна височина: 1800 мм - Ел. напрежение: 400V 50hZ, система на заземяване TN - Място за цилиндри: 2000 мм - Минимална/максимална механична скорост: 4-40 м/мин. - Диаметър цилиндър за декатиране: 1000 мм - Инсталирана мощност: 70 kw - Абсорбирана мощност:30 kW/h - Захранване наситена пара: 7 bar - Консумация на пара: 600 кг/ч. - Захранване с компресирана пара: 7 bar - Консумация на компресиран въздух:80 NI/H - Шум – машина без аксесоари <85 DB(A) Допълнителни технически показатели, необходими за провеждане на оценката: - Наличие на фотоклетка за установяване липсата на плат при входа на плата. - Цилиндърът за декатиране във вътрешността си да е снабден с тръба за улавяне и отстраняване на конденза от парата. - Цилиндърът за центриране на подплатата да е с обработена повърхност против корозия. Наличие на пневматично управление за накланяне на позицията на цилиндъра за да се поддържа автоматично центрирана подплатата. Наличие на сензори за спирането на машината в случай на прекомерно странично изместване на подплатата. - Опъващият цилиндър за подплатата да е с обработена повърхност против корозия. - Цилиндърът за изсушаване на подплатата да е с гумирана повърхност против корозия и да е снабден във вътрешността си с тръба за улавяне и отстраняване на конденза от парата. - Ваната за обработка на плата с пара под налягане да е изградена от неръждаема стомана във вътрешността, която е в контакт с парата. За да се избегне загубата на пара и да се осигури поддържане на налягането, по целия периметър на ваната да са предвидени подходящи уплътнения. Сензор да се грижи за установяването на стойността и да я поддържа постоянна. - Наличие на пакет „EXTRA POWER“, включващ - Двойка „мултипликатори“ с налягане във вътрешността на ваната за обработване на плата с пара под налягане. - ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ да включва: • Табло за управление TOUCH SCREEN на борда на машината за 65.000 цвята, където могат да се настроят по рецепта следните параметри: -Скорост на машината -Пневматично опъване на подплата -Електронно опъване на подплата -Стойност на синхронизиране на скоростта между цилиндъра за декатиране и излизащата лента. -Налягане на парата във ваната -Налягане в цилиндър за декатиране -Процент мощност на лампите с инфрачервена светлина -Стойност на „мултипликатори“ на налягане (по желание) • Електронно табло ; Обособена позиция 4: ЛИНИЯ ЗА КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ И ЦЕХОВ ТРАНСПОРТ НА ПЕЧАТАНИ ПЛАТОВЕ – 1 бр. Основни работни модули на линията: - 4 броя машини за контрол, замерване и навиване на щамповани платове с полезна ширина 2000 мм, със зареждане на платове на слоеве - 1 брой транспортна линия за 4 машини за контрол за прехвърляне на ролките до линията за движение на ролките и съществуващо пакетиране с въвеждане на 4 места за разтоварване на ролки в контейнери. Основни производствени параметри на линията: - Максимално начално дневно производство: 30000 м/ден - Годишни работни дни: 340 дена / година - Дневни работни часове: 16 ч. - Максимална ширина на плата: 2000 мм - Площна маса на плата: 80÷1000 гр./мл. - Средна дължина на ролките:60 м. - Влакнест състав на плата: памук, полиестер, вискоза, полиамид, ликра и други Технически данни на машината за контрол, замерване и навиване на плата (4 броя) - Зареждане на плата: накатаване с неравномерен слой - Изход на инспектиран плат: пред оператор - Скорост машини: 0÷50 м/мин. - Минимален външен диаметър на хартиена тръба: 38 мм - Минимална ширина на плата: 1200 мм - Максимална ширина на плата: 2000 мм - Средна грешка на замерване: +/- 0,3÷0,5% - Референтна позиция за зареждане на плата: в центъра на машината - Нулева точка на замерване: навиваща количка (MPZ) - Технически данни неправилен слой: - Максимална височина на неправилния слой: 1700 мм - Технически данни малки ролки на навиване при изхода от машината: - Минимален външен диаметър хартиена тръба (ØТС): 45 мм - Максимален диаметър малка ролка: 400 мм - Максимално тегло малка ролка: 50 кг. - Дял упражняване на навиването и разтоварване ролка: 905 мм - Посока на навиване: вътрешно (инспектирана вътрешна страна на ролка) - Референтна позиция за подравняване на канта – дясна страна машина (MRR) - Технически данни на енергийни изисквания: - Инсталирана ел. мощност: 5÷8 KW - Инсталирана ел. мощност: 3х400Vac +/-10%, - Работно налягане на компресиран въздух:6 bar - Максимална консумация на компресиран въздух:50÷200 л/мин (на 6 bar) Технически данни на системата за задвижване на ролки: - Технически данни на ролки за задвижване - Минимална ширина на плата (W): 1200 мм - Максимална ширина на плата (W MAX):2000 мм - Минимален диаметър на ролка (Ø):100 мм - Максимален диаметър на ролка (Ø): 400 мм. - Максимално тегло на ролката:50 кг. - Технически данни на метални контейнери с размери (exf): 1800 х 950 мм - Максимална височина: 1150 мм - Технически данни на енергийни изисквания: - Инсталирана ел. мощност: 6÷8 KW - Инсталирана ел. мощност: 3х400Vac +/-10%, 50 Hz+PE - Работно налягане на компресиран въздух:6 bar - Максимална консумация на компресиран въздух:100÷300 л/мин (на 6 bar) Общи технически данни на машините: - Технически конструктивни данни на машината: - Тегло отделна базова машина:1.500÷3.500 кг. - Средна работна температура електронни компоненти: 0÷50°C - Относителна влажност за електронни компоненти: 8÷80% - Без конденз Машина за проверка, замерване и навиване на плата, съоръжения и устройства, които се предоставят: - два моторизирани цилиндъра за зареждане на плата, обработено покритие с корк; - цилиндри за препращане от екстрударн алуминий - моторизирани цилиндри за препращане до плота за инспекция - плот за инспекция с двоен наклон: - горна част фиксирана на 40° спрямо хоризонталната линия - долна подвижна част от 65° до 90° спрямо хоризонталната линия - пускане и спиране на машината по време на нормалния ход с рампи - аварийно спиране със спиране на двигателите - автоматично синхронизиране на двигателите, за да се избегне опъването на плата - устройство за края на плата - ел. табло за управление и контрол - Зареждане на плат: - зареждане на плат от неправилен слой чрез моторизиран цилиндър - Обработка на плата: - група съставена от четири разширяващи цилиндъра от неръждаема стомана, с независимо задвижване, контролирано от инвертор - Замерване на плата: - Брояч на метрите - Encorder за замерване поставен в линия с цилиндъра за навиване. - Автоматично спиране на машината на предварително зададена дължина на плата. - Устройства за замерване: - електронна везна с клетки за зареждане - оптичен постоянен автоматичен четец на ширината на плата - Средства за отрязване на плата: - напречен разрез на плата с ръчно управление с устройство с циркулярно острие, моторизирано и преносимо; - Допълване инсталация за транспорт на ролките: - Устройство за прехвърляне на ролките; - Транспортиране по лента с модул за прехвърляне; - Модул за зареждане и прехвърляне на ролки; - Транспортиране по лента с модул за разтоварване на ленти; - Допълване на съществуващо ел.табло; Допълнителни технически показатели, необходими за провеждане на оценката: Машина за контрол, замерване и навиване: - Терминал за оператора с цветен „тъч скрийн“ предназначен за следните функции: - промяна параметрите на работа и работните цикли - диагностициране на машината в реално време - посочване на аномалии или повреди - програми за поставяне на параметри за машината (рецепти) - визуализация на замерването на плата, частични или общи размери - сериен интерфейс за продължителна комуникация на дължината на плата. - Осветителната система на плота за контрол, включваща: - горно осветление на плота за контрол - осветление поставено вътре в долната част на плота за инспекция - Системата за навиване на плата да включва: - група за навиване на плата по тангенциален контакт с два моторизирани цилиндъра, в предна позиция. |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо): Минимум 12 месеца от доставка на оборудване. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): - Техническа документация към оборудването; - Гаранционни документи – карти, протоколи или др.; |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: Неприложимо |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо). Неприложимо |  |  |
| Други: Въвеждане в експлоатация на оборудването от екип от специалисти на доставчика/иците и извършване на необходимите тестове преди въвеждане в експлоатация |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | Описание на доставките/услугите/ дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева (с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на:

Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________

( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

- Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

- Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

- Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

- Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

- Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

- Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

- Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)

Не се посочва при извършване на периодични доставки.